### 2021年度环境信息公开

### 一、基础信息

| 企业名称 | 精华制药集团南通有限公司 | 组织机构代码 | 91320623060157894L |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 如东县沿海经济开发区海滨三路20号 | 法定代表人 | 袁拥军 |
| 联系人 | 宋庆庆 | 联系方式 | 15962992210 |
| 企业主要生产产品及规模 | 500吨/年苯巴比妥、40吨/年扑米酮、450吨/年保泰松、60吨/年吡罗昔康、150吨/年氟尿嘧啶、60吨/年氟胞嘧啶、30吨/年丙硫氧嘧啶、3吨/年替诺昔康、35吨/年卡培他滨、400吨/年非那西丁 |  |  |

### 二、排污信息

| 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 间接排放 | 1 | 厂区西北角 | 181.2mg/l | 500 mg/l | 28..359吨 | 117.115吨/年 | 无 |
| 氨氮 | 间接排放 | 1 | 厂区西北角 | 4mg/l | 35mg/l | 0.626吨 | 10.362吨/年 | 无 |
| SO2 | 直接排放 | 1 | 厂区西北角 | 0mg/m3 | 300 mg/m3 | 0吨 | 4.809吨/年 | 无 |
| NOx | 直接排放 | 1 | 厂区西北角 | 0mg/m3 | 500 mg/m3 | 0吨 | 4.809吨/年 | 无 |
| 非甲烷总烃 | 直接排放 | 1 | 厂区西北角 | 6.54mg/m3 | 60mg/m3 | 1.538.吨 | 14.071吨/年 | 无 |
| 颗粒物 | 直接排放 | 1 | 厂区西北角 | 0mg/m3 | 80mg/m3 | 0吨 | 2.406吨/年 | 无 |

### 三、防治污染设施的建设和运行情况

废气：公司目前拥有两套废气处理能力分别为30000m3/h和50000m3/h的废气焚烧炉（一用一备），以及一套50000m3/h的生物除臭装置。各车间生产过程中产生的有机废气经车间预处理设施水喷淋塔或碱喷淋塔后进入RTO处理。各车间生产过程中产生的无机酸性废气经车间碱喷淋塔吸收后直接排放。废气排放口均装有在线监测设备，数据已与省、市、县平台联网。废水：公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，采用“三班两运转”制度进行24小时值班，确保废水处理设施的有效运行。公司建有一座日处理能力为1000吨的废水处理站及配套的废水预处理装置，在建一套日处理能力200吨的物化装置、100吨的生化装置。车间废水分质处理，高浓高盐废水经废水预处理岗位回收溶剂和蒸发除盐，与各车间低浓废水合并进入废水站组合生化处理，最后排入园区污水处理厂后续处理，废水外排池设有在线监测设备，数据已与省、市、县平台联网。（3）固废：目前公司固体废物主要为脱色残渣、蒸馏残液、蒸发残渣、焚烧残渣、水处理污泥、废包装材料、分层废液、废活性炭，固废均委托有资质的单位处置。公司建设有规范化固废贮存库3个、储罐2个，目前能满足公司的生产需要。

### 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 项目名称 | 建设内容 | 环评批复文号及时间 | 验收批复文号及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期项目 | 500吨/年苯巴比妥、40吨/年扑米酮、60吨/年吡罗昔康、450吨/年保泰松、150吨/年氟尿嘧啶、60吨/年氟胞嘧啶、30吨/年丙硫氧嘧啶、3吨/年替诺昔康 | 通环管（2011）063号，2011.7.11 | 通环验（2013）0160号，2013.11.26 |
| 二期项目 | 35吨/年卡培他滨 | 通环管（2015）013号，2015.2.3 | 通行审批（2016）322号，2016.5.23 |
| 三期项目 | 400吨/年非那西丁 | 通行审批（2016）781号，2016.12.9 | 通行审批（2018）220号，2018.6.21 |

### 五、突发环境事件应急预案

公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有环境应急预案，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。环境应急预案已于2019年7月评审通过并在环保局备案。

### 六、环境自行监测方案

按照环评要求并结合行业监测技术规范开展环境监测，监测频次、监测内容严格按照要求进行。废气焚烧炉进出口每年监测一次，监测因子为挥发性有机物、臭气浓度、甲醇、乙醇、硫化氢、氯化氢、颗粒物、邻二氯苯、氨气、甲苯、三氯氧磷、乙酸乙酯、丙酮、正己烷、异丙醇、乙酸、1，4-二恶烷、环己烷、正庚烷、甲酸乙酯、三氯甲烷、二氯甲烷、二甲苯、异丁烯、甲基叔丁基醚、二氧化硫、氮氧化物、吡啶、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、异丙醚、硫酸雾、二噁英；废液焚烧炉每半年监测一次，监测因子为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度、一氧化碳、氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷、镍及其化合物、锑、铜、铬、锡、锰及其化合物、非甲烷总烃、总挥发性有机物，另二噁英每年监测一次；酸性气体进出口每年一次，监测因子为氯化氢；粉尘排口每季度监测一次，监测因子为颗粒物；无组织排口每半年监测一次，监测因子为甲醇、乙醚、异丙醚、臭气浓度、吡啶、四氢呋喃、氯化氢、邻二氯苯、异丙醇、氨气、1,4-二恶烷、异丁烯、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、正己烷、乙醇、三氯甲烷、二氯甲烷、一甲胺、环己烷、正庚烷、N，N-二甲基乙酰胺、N，N-二乙基乙胺、挥发性有机物、硫酸雾、甲基叔丁基醚、乙酸。废水总排口每季度监测一次，监测因子为pH、COD、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、总有机碳、总锌、苯胺类、挥发酚、二氯甲烷、三氯甲烷、石油类、氟化物、硫化物、全盐量、急性毒性（HgCl2毒性当量）、甲苯、AOX、氯苯、甲醛、总氰化物、总锡。噪声每季度监测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次，监测因子为连续等效声级Leq(A)，厂界布设8个点位。雨水，监测因子：pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物，排口安装有在线监测设备。土壤，监测因子：pH、铅、汞、砷、铬、镉、铜、锌、镍，每年监测一次。地下水，监测因子：pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硝酸盐、氟化物、总磷、甲苯、甲醛，每年一次。公司每半年开展一次LDAR检测，并及时修复泄漏点，减少无组织废气排放。

### 七、其他应当公开的环境信息

精华制药集团南通有限公司: 环境监测信息通过环保部门的江苏省重点污染源一企一档平台公示。